Gabriel de Oliveira Gomes

Atividade Avaliativa 2
Projeto IoT: Detector de Incêndio

LIMEIRA - SP
2025

Sumário

1. Finalidade da Aplicação: Qual problema ela resolve?	1

2. O que será monitorado/controlado?	1

2.2. Monitoramento (Sensores):	1

2.3 Controle (Atuadores):	1

3. Como o usuário interage com o sistema?	2

3.1 Na interface web, o usuário pode:	2

4. Benefícios no mundo real	2

# 1. Finalidade da Aplicação: Qual problema ela resolve?

Esta aplicação resolve o problema crítico do risco de superaquecimento e incêndio em maquinários industriais. Muitos equipamentos caros operam em condições que podem levar ao superaquecimento.

Este sistema atua como um "monitoramento inteligente" de baixo custo, que identifica precocemente sinais de falha (alta temperatura) ou de ignição (alta temperatura combinada com luz da chama), permitindo uma intervenção rápida para prevenir danos catastróficos ao equipamento, paradas de produção e riscos à segurança dos operadores.

# 2. O que será monitorado/controlado?

O sistema utiliza um microcontrolador ESP32 para monitorar e controlar ativamente o ambiente ao redor de uma máquina.

## 2.2. Monitoramento (Sensores):

- Temperatura e Umidade: Um sensor DHT11 monitora continuamente a temperatura e a umidade do ar. A temperatura é a variável principal para detectar superaquecimento.

- Luminosidade (Chama): Um sensor LDR (Resistor Dependente de Luz) monitora a iluminação ambiente. A lógica do sistema utiliza este sensor para diferenciar um simples superaquecimento (temperatura alta, luz normal) de um incêndio ativo (temperatura alta e aumento súbito de luz, indicando chamas).

## 2.3 Controle (Atuadores):

- Indicadores Visuais (LEDs): O sistema fornece feedback visual imediato:

  - LED Verde: Condições normais (Temp. ≤ 30°C).

  - LED Amarelo: Alerta de Risco (Temp. > 30°C e Luz baixa), indicando superaquecimento.

  - LED Vermelho: Alerta de Incêndio (Temp. > 30°C e Luz alta), indicando perigo imediato.

- Alerta Sonoro (Buzzer): Um buzzer é acionado para alertas audíveis:

  - Risco (LED Amarelo): Emite 3 bipes de alerta.

  - Incêndio (LED Vermelho): Emite um alarme sonoro contínuo.

# 3. Como o usuário interage com o sistema?

A interação é feita por gerenciamento remoto através de uma interface web amigável hospedada no próprio ESP32.

  - O ESP32 se conecta à rede Wi-Fi da empresa.

  - Ele se autoconfigura com um endereço IP estático (ex: 192.168.1.250) para garantir que o endereço do site de monitoramento seja sempre o mesmo.

  - O usuário pode acessar essa página web de qualquer dispositivo na rede (celular ou computador).

## 3.1 Na interface web, o usuário pode:

- Monitorar em tempo real os valores de Temperatura, Umidade e o nível de Iluminação.

- Verificar o Status do Ambiente: A página exibe uma mensagem clara (ex: "Ambiente normal", "Risco de incêndio!", "INCÊNDIO DETECTADO!").

- Controlar o Sistema: O usuário pode "Pausar" ou "Ativar" o sistema de leitura através de um botão, permitindo manutenções na máquina sem disparar alarmes falsos.

# 4. Benefícios no mundo real

A aplicação desta solução em um ambiente industrial oferece múltiplos benefícios:

- Prevenção de Perdas: Evita danos caros a motores e equipamentos ao detectar superaquecimento antes que se torne uma falha crítica ou um incêndio.

- Segurança Operacional: Aumenta a segurança no chão de fábrica, alertando operadores sobre condições perigosas imediatamente através de sinais visuais (LEDs) e sonoros (Buzzer).

- Monitoramento Remoto e de Baixo Custo: Permite que a equipe de manutenção ou supervisão verifique as condições de máquinas vitais de qualquer lugar da fábrica usando uma solução IoT acessível.

- Redução de Downtime: A detecção precoce permite manutenções preventivas (ex: desligar uma máquina que está superaquecendo) em vez de manutenções corretivas (consertar uma máquina que pegou fogo), economizando horas de parada de produção.